Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress Kupfer FKM (Solar)

# Geberit Mapress Kupfer FKM (Solar) Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Kupfer FKM (Solar) Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Solarinstallationen, sowie für den Transport verschiedenster Medien, z.B. Mineralöle, Druckluft, technische Fluide bzw. Gase, Kraftstoffe, etc. nach Freigabe durch Geberit

Solaranlagen: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden über die Lebensdauer der Anlage)

Industrie: -20°C bis 160°C für wässrige Medien

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress Kupfer FKM in den Abmessungen d=15 bis 54 mm aus Cu-DHP-Kupfer Werkst.CW024A nach EN 1412, aus Rotguss (Rg5) Werkst. CC499K nach EN 1982. Die Systemkomponenten sind einsetzbar für max. Betriebsdrücke bis 16bar.

Systemkomponenten:

DIN-/ DVGW-Kupferrohren (d = 15 bis 54 mm) Kupfer-Installationsrohre nach ÖN EN 1057 und DVGW GW 392 geschützt gegen Lochkorrosion, Eingetragenes Warenzeichen,

Rohre auf Dichtheit geprüft.

Mapress Kupfer FKM Pressfittings d = 15 bis 54 mm aus CU-DHP-Kupfer Werkst. CW024A und Rotguss Werkst. CC499K mit werkseitig eingelegten Dichtringen FKM blau aus Fluorkautschuk.

Die Mapress Kupfer FKM Fittinge sind mit weissen Pressindikator und anthrazitfarbigen (schwarzen) Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten nationalen Richtlinien und Vorgaben für o.a. Einsatzbereiche zu beachten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit Mapress

Typ:		Kupfer FKM

## Mapress Kupfer FKM Bogen mit beidseitiger Pressmuffe 90°

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52282

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52283

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52284

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52285

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52286

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52287

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52288

## Mapress Kupfer FKM Bogen mit beidseitiger Pressmuffe 45°

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52222

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52223

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52224

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52225

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52226

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52227

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52228

## Mapress Kupfer Bogen innen/aussen 90°

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 53212

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 15 / d 20 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52313

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52314

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52315

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52316

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 40 / d 42 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52317

Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 352318

## Mapress Kupfer Bogen innen/aussen 45°

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52242

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 15 / d 20 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52243

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52244

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52245

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52246

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 40 / d 42 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52247

Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52248

## Mapress Kupfer FKM T- Stück egal

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 12 / d 15 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52332

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 15 / d 18 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52333

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 20 / d 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52334

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 25 / d 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52335

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 32 / d 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52336

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 40 / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52337

Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),

DN 50 / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52338

## Mapress Kupfer FKM T- Stück reduziert

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 15 / DN 12 / DN 15

d 18 mm / d 15 mm / d 18 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52356

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 20 / DN 15 / DN 20

d 22 mm / d 18 mm / d 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52359

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 25 / DN 20 / DN 25

d 28 mm / d 22 mm / d 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52366

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 32 / DN 20 / DN 32

d 35 mm / d 22 mm / d 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52369

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 32 / DN 25 / DN 32

d 35 mm / d 28 mm / d 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52370

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 40 / DN 20 / DN 40

d 42 mm / d 22 mm / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52373

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 40 / DN 25 / DN 40

d 42 mm / d 28 mm / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52374

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 40 / DN 32 / DN 40

d 42 mm / d 35 mm / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52375

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 50 / DN 20 / DN 50

d 54 mm / d 22 mm / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52378

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 50 / DN 20 / DN 50

d 54 mm / d 22 mm / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52378

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 50 / DN 25 / DN 50

d 54 mm / d 28 mm / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52379

Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),

DN 50 / DN 32 / DN 50

d 54 mm / d 35 mm / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52380

## Mapress Kupfer FKM T- Stück mit IG

Mapress Kupfer FKM T-Stück (Ms),

DN 12 / d 15 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52413

Mapress Kupfer FKM T-Stück (Ms),

DN 15 / d 18 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52414

Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),

DN 20 / d 22 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52416

Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),

DN 25 / d 28 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52418

Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),

DN 32 / d 35 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52421

Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),

DN 40 / d 42 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52424

Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),

DN 50 / d 54 mm x ½“IG, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52427

## Mapress Kupfer FKM Muffe

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 12 / d 15 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52062

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 15 / d 18 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52063

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 20 / d 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52064

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 25 / d 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52065

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 32 / d 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52066

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 40 / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52067

Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)

DN 50 / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52068

## Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 12 / d 15 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52082

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 15 / d 18 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52083

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 20 / d 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52084

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 25 / d 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52085

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 32 / d 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52086

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 40 / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52087

Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)

DN 50 / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52088

## Mapress Kupfer FKM Reduzierung

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 15 / d 18 mm x 15mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52133

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 20 / d 22 mm x 15 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52134

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 20 / d 22 mm x 18mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52135

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 25 / d 28 mm x 15 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52136

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 25 / d 28 mm x 18 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52137

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 25 / d 28 mm x 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52138

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 32 / d 35 mm x 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52141

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 32 / d 35 mm x 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52142

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 40 / d 42 mm x 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52145

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 40 / d 42 mm x 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52146

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 40 / d 42 mm x 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52147

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 50 / d 54 mm x 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52152

Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)

DN 50 / d 54 mm x 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52153

## Mapress Kupfer FKM Übergang gerade mit AG

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 12 / d 15 mm x ½“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52453

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 12 / d 15 mm ¾“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52454

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 15 / d 18 mm x ½“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52455

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 15 / d 18 mm x ¾“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52456

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 20 / d 22 mm x ½“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52457

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 20 / d 22 mm x ¾“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52458

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 25 / d 28 mm x ¾“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52460

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 25 / d 28 mm x 1“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52461

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52464

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 40 / d 42 mm x 1 ¼“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52465

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52466

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 50 / d 54 mm x 2“AG

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52468

## Mapress Kupfer FKM Übergang gerade mit IG

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 12 / d 15 mm x ½“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52484

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 15 / d 18 mm x ½“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52486

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 20 / d 22 mm x ½“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52488

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 20 / d 22 mm x ¾“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52489

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 25 / d 28 mm x 1“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52493

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52495

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52498

Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)

DN 50 / d 54 mm x 2“IG

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52500

## Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit AG

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 12 / d 15 mm x ½“AG

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52524

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 15 / d 18 mm x ½“AG

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52529

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 20 / d 22 mm x ¾“AG

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52529

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 25 / d 28 mm x 1“AG

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52532

## Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit IG

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 12 / d 15 mm x ½“AG

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52544

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 15 / d 18 mm x ½“AG

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52546

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 20 / d 22 mm x ¾“AG

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52549

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)

DN 25 / d 28 mm x 1“AG

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52552

## Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung

Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),

DN 12 / d 15 mm x ¾“, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52653

Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),

DN 15 / d 18 mm x ¾“, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52656

Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),

DN 20 / d 22 mm x 1“, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52661

Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),

DN 25 / d 28 mm x 1 “, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52664

Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),

DN 25 / d 28 mm x 1 ¼“, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52665

Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),

DN 32 / d 35 mm x 1 ½“, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52667

## Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung mit AG

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 12 / d 15 mm x ½“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52562

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 15 / d 18 mm x ½“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52564

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 20/ d 22 mm x ½“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52566

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 20 / d 22 mm x ¾“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52567

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 20 / d 22 mm x 1“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52568

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 25 / d 28 mm x 1“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52570

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52571

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52572

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 50 / d 54 mm x 2“AG, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52573

## Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung mit IG

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 12 / d 15 mm x ½“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52611

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 12 / d 15 mm x ¾“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52612

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 15 / d 18 mm x ½“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52613

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 15/ d 18 mm x ¾“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52614

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 20 / d 22 mm x ¾“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52615

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 20 / d 22 mm x 1“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52616

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 25 / d 28 mm x 1“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52617

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52618

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52619

Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),

DN 50 / d 54 mm x 2“IG, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52620

## Mapress Kupfer FKM Kappe

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 12 / d 15 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52752

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 15 / d 18 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52753

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 20 / d 22 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52754

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 25 / d 28 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52755

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 32 / d 35 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52756

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 40 / d 42 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52757

Mapress Kupfer FKM Kappe

DN 50 / d 54 mm

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52758

## Mapress Kupfer Pressbund

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN25 		d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63706

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN32 		d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63707

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN40 		d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63708

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN50 		d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63709

## Mapress Losflansch verzinkt

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN25

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23715

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN32

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23716

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN40

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23717

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN50

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23718

## Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22421

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22422

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22423

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22431

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22432

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22433

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22444

## Mapress Dichtring FKM blau

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 10 / d 12 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 12 / d 15 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 15 / d 18 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 20 / d 22 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 25 / d 28 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 32 / d 35 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 40 / d 42 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 50 / d 54 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 65 / d 76,1 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 80 / d 88,9 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 100 / d 108 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 12 / d 15 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 15 / d 18 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 20 / d 22 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 25 / d 28 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 32 / d 35 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 40 / d 42 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 50 / d 54 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90  Rohrdurchführung für Geberit Mapress Kupferrohrsystem mit Steinwolle-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Kupfer FKM Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensions-abhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mapress Kupfer FKM / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress Kupfer FKM

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke