Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress Kupfer

# Geberit Mapress Kupfer Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Kupfer Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasser-, und Heizungsinstallationen, sowie für den Transport verschiedenster Medien nach Freigabe durch Geberit und abhängig des passenden Elastomerdichtelementes, z.B. Solaranlagen, technische Gase

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress Kupfer in den Abmessungen d=12 bis 54 mm aus DHP-Kupfer Werkst.- Nr.: CW024A nach EN 1412 und aus Rotguss (Rg5) Werkst.- Nr. CC499K nach EN 1982. Systemprüfzeichen vom ÖVGW: W1.299 für Trinkwasser-installationssysteme, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534 mit dem Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem Zustand.

Die Systemkomponenten sind geeignet für Betriebsdrücke bis max. 16bar und Betriebstemperaturen bis max. 120°C (kurzzeitig 150°C). Hygieneprüfungen nach ÖN B 5014-3, ÖN B5014-1, ÖVGW und ÜA für den Transport von Trinkwasser zertifiziert.

Systemkomponenten:

DIN-/ DVGW-Kupferrohren (d = 12 bis 54 mm) Kupfer-Installationsrohre nach DIN EN 1057 und DVGW GW 392 geschützt gegen Lochkorrosion, Eingetragenes Warenzeichen,

Rohre auf Dichtheit geprüft.

Mapress Kupfer Pressfittings (d = 12 bis 54 mm) inkl. werkseitig eingelegten Konturdicht-ringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk. Der Dichtring erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z. B. KTW-Empfehlung BGA, DVGW W 270 und Prüfungen nach ÖN B5014.

Bei Einsatz für Solaranlagen muss der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen blauen FKM-Dichring aus Fluorkautschuk (in eigener Position) ersetzt werden. Die Systemkomponenten mit dem blauen FKM-Dichtring für Solaranlagen sind geeignet für Betriebsdrücke bis max. 16 bar und Betriebstemperaturen von -25°C bis 180°C (220°C über die Lebensdauer der Anlage). Die verwendeten Solarfrostschutzmittel sind im Vorfeld mit Geberit abzustimmen.

Im Jahr 2009 wurden die Mapress Kupfer Fittinge mit weissen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten Normen und Verordnungen für die Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen zu beachten und einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit Mapress

Typ:		Kupfer

## Mapress Kupfer Bogen mit beidseitiger Muffe

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 10 / d 12 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60101

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60102

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60103

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60104

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60105

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60106

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60107

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60108

## Mapress Kupfer Bogen innen/aussen

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 10 / d 12 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60301

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60302

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 15 / d 20 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60303

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60304

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60305

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60306

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 40 / d 42 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60307

Mapress Kupfer Bogen 45° / 90°

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60308

## Mapress Kupfer Passbogen

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 12 / d 15 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60082

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 15 / d 18 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60083

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 20 / d 22 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60084

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 25 / d 28 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60085

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 32 / d 35 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60086

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 40 / d 42 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60087

Mapress Kupfer Passbogen 15° - 90°

DN 50 / d 54 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60088

## Mapress Kupfer Überbogen

Mapress Kupfer Überbogen

DN 10 / d 12 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60801

Mapress Kupfer Überbogen

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60802

Mapress Kupfer Überbogen

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60803

Mapress Kupfer Überbogen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 60804

## Mapress Kupfer T- Stück

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 10 / d 12 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61000

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 12 / d 15 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61002

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 15 / d 18 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61003

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 20 / d 22 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61004

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 25 / d 28 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61005

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 32 / d 35 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61006

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 40 / d 42 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61007

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 50 / d 54 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61008

## Mapress Kupfer T- Stück mit IG

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 10 / d 12 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61352

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 12 / d 15 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61354

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 15 / d 18 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61355

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 20 / d 22 mm, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61395

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 25 / d 28 mm, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61360

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 32 / d 35 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61362

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 40 / d 42 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61366

Mapress Kupfer T-Stück,

DN 50 / d 54 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61370

## Mapress Kupfer Kreuzstück 90°

Mapress Kupfer Kreuzstück 90°,

DN 12 		d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61504

Mapress Kupfer Kreuzstück 90°,

DN 15/12 	d 18/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61505

Mapress Kupfer Kreuzstück 90°,

DN 20/12	d 22/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61506

## Mapress Kupfer Kreuzstück 30°

Mapress Kupfer Kreuzstück 30°,

DN 15/12 	d 18/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61404

Mapress Kupfer Kreuzstück 30°,

DN 20/12	d 22/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61406

Mapress Kupfer Kreuzstück 30°,

DN 25/12	d 28/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61409

## Mapress Kupfer Muffe

Mapress Kupfer Muffe

DN 10 / d 12 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62001

Mapress Kupfer Muffe

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62002

Mapress Kupfer Muffe

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62003

Mapress Kupfer Muffe

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62004

Mapress Kupfer Muffe

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62005

Mapress Kupfer Muffe

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62006

Mapress Kupfer Muffe

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62007

Mapress Kupfer Muffe

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62008

## Mapress Kupfer Schiebemuffe

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62102

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62103

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62104

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62105

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62106

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62107

Mapress Kupfer Schiebemuffe

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62108

## Mapress Kupfer Reduzierung

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 12 / d 15 mm x 12mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62301

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 15 / d 18 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62303

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 20 / d 22 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62306

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 25 / d 28 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62309

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 32 / d 35 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62313

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 40 / d 42 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62318

Mapress Kupfer Reduzierung (CU)

DN 50 / d 54 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 62324

## Mapress Kupfer Übergang gerade

Mapress Kupfer Übergang

DN 10 / d 12 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31745

Mapress Kupfer Übergang

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61714

Mapress Kupfer Übergang

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61705

Mapress Kupfer Übergang

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fbrikat: Geberit

Art.Nr.: 61716

Mapress Kupfer Übergang

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61718

Mapress Kupfer Übergang

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61709

Mapress Kupfer Übergang

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61710

Mapress Kupfer Übergang

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61711

## Mapress Kupfer Anschlusswinkel

Mapress Kupfer Anschlusswinkel

DN 10 / d 12 mm, mit Innengewinde

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63458

Mapress Kupfer Anschlusswinkel

DN 12 / d 15 mm, mit Innengewinde

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63459

Mapress Kupfer Anschlusswinkel

DN 15 / d 18 mm, mit Innengewinde

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63460

Mapress Kupfer Anschlusswinkel

DN 20 / d 22 mm, mit Innengewinde

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63457

## Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel

Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel

DN 12 / d 15 mm, mit Innengewinde

für Reihen- oder Ringleitungsanschlüsse

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63462

Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel

DN 15 / d 18 mm, mit Innengewinde

für Reihen- oder Ringleitungsanschlüsse

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63463

Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel

DN 20 / d 22 mm, mit Innengewinde

für Reihen- oder Ringleitungsanschlüsse

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63464

## Mapress Kupfer Übergangswinkel

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 10 / d 12 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63893

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63873

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63895

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63885

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63886

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63887

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63888

Mapress Kupfer Übergangswinkel 90°

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Aussengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63889

## Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 12 / d 15 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65382

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 15 / d 18 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65392

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65384

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65385

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65386

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.:65387

Mapress Kupfer Übergangsverschraubung

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Aussengewinde,

Angabe des grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65388

## Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 10 / d 12 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65381

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 12 / d 15 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65382

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 15 / d 18 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65383

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65390

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung)

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65385

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65386

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65387

Mapress Kupfer Winkel-Übergangsverschraubung

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65388

## Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 10 / d 12 mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65081

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 12/ d 15mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65082

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 15/ d 18mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65083

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 20 / 22 mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65045

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65050

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65051

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65053

Mapress Kupfer Anschlussverschraubung

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, Überwurfmutter mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 65054

## Mepla / Mapress Systemübergang

Adapter Mepla auf Mapress

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.508.005

Adapter Mepla auf Mapress

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.509.005

Adapter Mepla auf Mapress

DN 20,		 26 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 603.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 604.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 605.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 606.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 607.508.00.5

## PushFit / Mapress Systemübergang

Adapter PushFit auf Mapress

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 650.692.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.693.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.694.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 652.694.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Rotguss

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.240.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 15,		 20 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.231.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.241.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.242.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.232.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.233.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.234.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.235.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.236.00.1

## Mapress Übergang MasterFix

Mapress Übergang auf MasterFix ( Rg)

DN 12, 	15 x MF20

gerade oder  90° Winkel

mit Pressmuffe oder Einschubende

Angabe Winkelübergang mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61120

## Mapress Kupfer Kappe

Mapress Kupfer Kappe

DN 10 / d 12

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60231

Mapress Kupfer Kappe

DN 12 / d 15

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60232

Mapress Kupfer Kappe

DN 15 / d 18

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60233

Mapress Kupfer Kappe

DN 20 / d 22

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60234

Mapress Kupfer Kappe

DN 25 / d 28

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60235

Mapress Kupfer Kappe

DN 32 / d 35

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60236

Mapress Kupfer Kappe

DN 40 / d 42

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60237

Mapress Kupfer Kappe

DN 50 / d 54

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 60238

## Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

DN 12 		 d 15 mm

für Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23615

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

DN 15/12; 	d 18/15 mm

für Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23616

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

DN 20/12; 	d 22/15 mm

für Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23617

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

DN 12 		 d 15 mm

für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24005

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

DN 15/12; 	d 18/15 mm

für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24006

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss

DN 20/12; 	d 22/15 mm

für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24007

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss (verkupfert)

DN 12		 d 15 mm

mit Eurokonus Klemmringverschraubung für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24055

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss (verkupfert)

DN 15/12; 	d 18/15 mm

mit Eurokonus Klemmringverschraubung für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24056

Mapress Kupfer Heizkörperanschluss (verkupfert)

DN 20/12; 	d 22/15 mm

mit Eurokonus Klemmringverschraubung für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24057

Abdrückschleife

mit Eurokonus Verschraubungen, Schleifenabstand 5cm, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 611.369.00.1

Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ L

DN 12 		 d 15 mm

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in PUR eingeschäumt, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63109

Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ C

DN 12 		 d 15 mm

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in EPS Schutzbox, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63108

## Mapress Kreuzungs-T-Stück

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 12/12/12 		d 15/15/15 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63113

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 15/12/15 		d 18/15/18 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63115

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 15/15/15 		d 18/18/18 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63125

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 20/12/20 		d 22/15/22 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63117

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 20/15/20 		d 22/18/22 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63118

## Mapress Kupfer Pressbund

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN25 		d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63706

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN32 		d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63707

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN40 		d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63708

Mapress Kupfer Pressbund PN10/16

DN50 		d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63709

## Mapress Losflansch verzinkt

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN25

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23715

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN32

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23716

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN40

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23717

Mapress Losflansch verzinkt PN10/16

DN50

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23718

## Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22421

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22422

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22423

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22431

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22432

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22433

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22444

## Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 12 / d 15 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94922

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 15 / d 18 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94923

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 20 / d 22 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94924

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 25 / d 28 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94925

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 32 / d 35 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94926

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 40 / d 42 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94927

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 50 / d 54 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94928

## Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 12 / d 15 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94962

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 15 / d 18 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94963

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 20 / d 22 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94964

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 25 / d 28 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94965

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 32 / d 35 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94966

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 40 / d 42 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94967

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 50 / d 54 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94968

## Mapress Schrägsitzventil

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 12 / d15mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94882

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 15 / d18mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94883

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 20 / d22mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94884

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 25 / d28mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94885

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 32 / d35mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94886

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 40 / d42mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94887

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 50 / d54mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94888

Mapress Probenahmenventil 1,/4“

für die Montage auf Mapress Schrägsitzventilen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 619.709.00.1

## Mapress Dichtring CllR-schwarz

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 12 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90401

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 15 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90402

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 18 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90403

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 22 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90404

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 28 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90405

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 35 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90406

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 42 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90407

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 54 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90408

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 76,1 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90409

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 88,9 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90410

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 108 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90411

## Mapress Dichtring FKM blau

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 10 / d 12 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 12 / d 15 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 15 / d 18 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 20 / d 22 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 25 / d 28 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 32 / d 35 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 40 / d 42 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 50 / d 54 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 65 / d 76,1 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 80 / d 88,9 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 100 / d 108 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 10 / d 12 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16101

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 12 / d 15 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 15 / d 18 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 20 / d 22 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 25 / d 28 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 32 / d 35 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 40 / d 42 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 50 / d 54 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90-  Rohrdurchführung für Geberit Mapress Kupferrohrsystem mit Steinwolle-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Kupfer Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensionsabhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mapress Kupfer / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress Kupfer

Rohrdurchführung Dim 12 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke